| ## LISTA DE VERIFICACIÓN PROYECTO TERRAZA ventilada |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ AZULEJOS |  | ☐ TARIMAS |  |
| Información básica |  |  |  |
| Inversor |  |  |  |
| Realización de la dirección |  |  |  |
| Piso |  |  |  |
| Ascensor | SÍ | NO | Tenga en cuenta que la falta de ascensor y la necesidad de transportar el material pueden suponer un gasto adicional. |
| Trayendo | SÍ | NO |  |
| Terraza del artista | Editando mi propio trabajo | Empresa de subcontratación |  |
| Para más detalles, contacte con la empresa que instaló la terraza. |  |  |  |
| Fecha prevista de ejecución de la instalación |  |  |  |

| Información detallada sobre la terraza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Finalidad de la terraza | Recreativo / público / fuente / restaurante / spa (jacuzzi) / interno / técnico otro |  |  |
| Área m2 |  |  |  |
| Punto fijo 0 de la terraza | Marco de ventana inferior / nivel del piso interior otro |  | Por lo general, el punto cero de la terraza es el marco inferior de la ventana o el nivel del suelo dentro de la habitación contigua a la terraza. |
| Tipo de sustrato bajo los pedestales | Styrodur XPS, fieltro para techos termosellable, impermeabilización líquida, hormigón, tejas, cubos, bloques de hormigón, suelo nativo |  | El acero Styrodur XPS300 es la dureza recomendada para la colocación de los pedestales. |
| Estabilidad y uniformidad del sustrato |  |  | El sustrato debe proporcionar un soporte estable para los pedestales, evitando así una flexión excesiva de la terraza durante su uso. |
| Daños-Daños- |  |  | Los sustratos sensibles, como los impermeabilizantes líquidos, deben asegurarse adicionalmente con una almohadilla de goma SBR de 200x200 debajo del soporte. |
| Posibilidad de anclar los pedestales al suelo. | SÍ | NO | Los pedestales no pueden anclarse al suelo con funciones impermeables. |
| Descensos en la terraza |  |  |  |
| Altura mínima |  |  | El soporte ajustable más bajo de los pedestales DD tiene una altura de 10 mm. |
| Altura máxima El |  |  | El soporte ajustable más alto de DD PEDESTALS tiene una altura de 950 mm. |
| Colocación de la terraza | horizontalmente | En una pendiente | La terraza formada por losas dispuestas horizontalmente o con una pendiente mínima del 0,5-1,0% es la que mejor aspecto tiene. |
| Acabado de la terraza desde el exterior |  |  | Si la terraza tiene bordes expuestos, es necesario prever la instalación de marcos de protección. |

| Información para los TABLEROS de la terraza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| placa de tamaño |  |  |  |
| espesor de la placa |  |  |  |
| Placa del fabricante |  |  |  |
| Placa de identificación/modelo |  |  |  |
| ¿ El disco mantiene el mismo grosor? | SÍ | NO | Si selecciona NI, se recomienda utilizar almohadillas de goma SH para cubrir el espacio entre las placas. |
| Recomendación del fabricante para pedestales de soporte de tablero | solamente en las esquinas / En las esquinas y en el medio / otro …………………… .. |  | Cada fabricante de paneles debe proporcionar información sobre si permiten el soporte puntual de los paneles y en qué condiciones. |
| El espacio entre los paneles | 3 mm / 5 mm |  | Se recomienda un ancho de 3 mm para paneles con borde uniforme y de 5 mm para tablas con ligeras irregularidades en el borde (así será menos visible). El agua fluirá libremente desde la terraza incluso con un ancho de 3 mm. |

| Información para la TERRAZA DE PLANOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| tipo tablón | Madera, compuesto de WPC otro |  |
| Perfil de tablón Tablón |  |  |
| tipo | gres, hormigón, piedra otros |  |
| Recomendaciones del fabricante de la placa con respecto a la distancia entre los |  |  |
| Tipo de viga | Madera, materiales compuestos, aluminio Otro |  |
| Perfil de viga Viga |  |  |
| Recomendaciones del fabricante de vigas con respecto a la distancia entre soportes en los soportes |  |  |

La lista debe ir acompañada de un dibujo de la terraza.

Lista de verificación de lo que debe incluirse en el dibujo: ☐ Todas las dimensiones de la terraza han sido marcadas. ☐ La terraza tiene bordes visibles. ☐ El punto más bajo y el más alto de la terraza ☐ Se han dibujado las pendientes de la terraza. ☐ Los desagües de agua han sido marcados. ☐ Se han marcado las escaleras y los cambios en la altura de la superficie de la terraza. ☐ Las revisiones necesarias ☐ Punto donde se necesita apoyo adicional ( por ejemplo, bañera de hidromasaje, etc.) ☐ Instalaciones bajo la terraza (electricidad, tuberías hidráulicas, etc.)